Спецификация модуля AXI4-Lite Slave

Модуль axi_4_lite_slave представляет собой ведомое устройство (slave) для шины AXI4-Lite, реализующее регистровое пространство для конфигурации и управления периферийными устройствами в составе системы на кристалле (SoC).

Основные возможности данного ведомого устройства:

- Поддержка полного протокола AXI4-Lite

- Параметризуемая ширина данных и адреса

- Очереди для буферизации транзакций записи и чтения

- Автоматическая обработка ошибок адресации

- Поддержка частичной записи через байтовые маски (WSTRB)

Внешние параметры:

| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| ADDRESS | Ширина шины адреса | 32 бита |
| DATA_WIDTH | Ширина шины данных | 32 бита |
| WRITE_QUEUE_DEPTH | Глубина очереди транзакций записи | 4 |
| READ_QUEUE_DEPTH | Глубина очереди транзакций чтения | 1 |

Внутренние параметры:

| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| NO_OF_REGISTERS | Определяет общее количество программно-доступных регистров в модуле | 32 бита |
| REG_ADDR_WIDTH | Определяет минимальную ширину в битах, необходимую для адресации всех регистров. | log2(NO_OF_REGISTERS) |
| BYTES_PER_REGISTER | Определяет количество байт в одном регистре. | DATA_WIDTH/8 |

Порты интерфейса:

Сигналы синхронизации и сброса

| Сигнал | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| CLK | Вход | Тактовый сигнал |
| RESET | Вход | Синхронный сброс (активный высокий уровень) |

Канал адреса записи (Write Address Channel):

| Сигнал | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| S_AWADDR | Вход | Адрес для записи |
| S_AWVALID | Вход | Индикатор валидности адреса |
| S_AWREADY | Выход | Индикатор готовности принять адрес |

Канал данных записи (Write Data Channel):

| Сигнал | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| S_WDATA | Вход | Данные для записи |
| S_WSTRB | Вход | Строб-сигналы байтов (1 бит на байт) |
| S_WVALID | Вход | Индикатор валидности данных |
| S_WREADY | Выход | Индикатор готовности принять данные |

Канал ответа записи (Write Response Channel):

| Сигнал | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| S_BREADY | Вход | Индикатор готовности принять ответ |
| S_BRESP | Выход | Ответ на запись (2 бита) |
| S_BVALID | Выход | Индикатор валидности ответа |

Канал адреса чтения (Read Address Channel):

| Сигнал | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| S_ARADDR | Вход | Адрес для чтения |
| S_ARVALID | Вход | Валидность адреса чтения |
| S_ARREADY | Выход | Готовность принять адрес чтения |

Канал данных чтения (Read Data Channel):

| Сигнал | Направление | Описание |
| --- | --- | --- |
| S_RREADY | Вход | Готовность принять данные чтения |
| S_RDATA | Выход | Прочитанные данные |
| S_RRESP | Выход | Ответ на чтение (2 бита) |
| S_RVALID | Выход | Валидность данных чтения |

Протокол работы

- Все сигналы синхронизированы с положительным фронтом CLK

- Используется handshake протокол VALID/READY

- Транзакции могут быть обработаны с задержкой при занятых очередях

Процесс записи

- Фаза адресации:

- Мастер устанавливает S_AWADDR и S_AWVALID

- Slave подтверждает прием S_AWREADY

- Фаза передачи данных:

- Мастер устанавливает S_WDATA, S_WSTRB и S_WVALID

- Slave подтверждает прием S_WREADY

- Фаза ответа:

- Slave обрабатывает запись в регистр

- Slave устанавливает S_BVALID и S_BRESP

- Мастер подтверждает прием S_BREADY

Процесс чтения

- Фаза адресации:

- Мастер устанавливает S_ARADDR и S_ARVALID

- Slave подтверждает прием S_ARREADY

- Фаза передачи данных:

- Slave извлекает данные из регистра

- Slave устанавливает S_RVALID, S_RDATA и S_RRESP

- Мастер подтверждает прием S_RREADY

Внутренняя архитектура

Регистровое пространство

- Количество регистров: 32

- Размер регистра: DATA_WIDTH бит

- Адресация: выравнивание по границе слова (младшие 2 бита адреса = 0)

- Диапазон адресов: 0x00000000 - 0x0000007C (для DATA_WIDTH=32)

Конечные автоматы

Автомат обработки записи

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
| WR_IDLE | Ожидание транзакций в очереди |
| WR_PROCESS | Обработка текущей транзакции |
| WR_RESPONSE | Отправка ответа мастеру |

Автомат обработки чтения

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
| RD_IDLE | Ожидание запроса на чтение |
| RD_SEND | Отправка данных мастеру |

Коды ответов (Response Codes)

Ответы записи (S_BRESP)

| Код | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 00 | OKAY | Успешный доступ |
| 10 | DECERR | Ошибка декодирования (некорректный адрес) |

Ответы чтения (S_RRESP)

| Код | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 00 | OKAY | Успешный доступ |
| 10 | DECERR | Ошибка декодирования (некорректный адрес) |

Обработка ошибок

Ошибки адресации

- Невыровненный адрес: младшие 2 бита ≠ 0 → ошибка DECERR

- Вне диапазона: адрес ≥ 32 × 4 → ошибка DECERR

Инициализация

- Все регистры сбрасываются в 0 по RESET

- Все очереди очищаются

- Все выходные сигналы устанавливаются в неактивное состояние

Временные диаграммы:

Транзакция записи:

Транзакция записи:

Транзакция чтения:

Транзакция чтения

Тестовое окружение

Проверяемые сценарии

- Базовые операции: одиночные чтения/записи

- Последовательный доступ: burst-транзакции

- Параллельный доступ: одновременные чтения и записи

- Граничные условия: переполнение очередей

- Ошибочные ситуации: некорректные адреса и данные

Ограничения

- Максимальное количество регистров: 32 (может быть расширено)

- Размер регистра: только 32 бита (параметризуемо)

- Поддержка только выровненного доступа

Синтез, разработанного модуля

Анализ характеристик синтезированного устройства axi_4_lite_slave

1. Временные характеристики (Timing)

- Worst Negative Slack (WNS): 7.348 нс

- Total Negative Slack (TNS): 0.000 нс

- Failing End Points (FEP): 0

- Clock Period: 10.000 нс (для тактовой группы CLK)

Значительный положительный slack (7.348 нс) указывает на то, что проект имеет существенный запас по времени.

2. Площадь (Area)

2.1 Общая статистика площади

- Общее количество ячеек: 5,435

- Площадь ячеек (Cell Area): 94,374.202 library units

- Площадь металлизации (Net Area): 35,880.650 library units

- Общая площадь (Total Area): 130,254.852 library units

2.2 Распределение ячеек по типам

- Последовательные ячейки (Sequential): 1,237 (22.76%)

- Комбинационные ячейки (Combinational): 4,198 (77.24%)

3. Энергопотребление (Power)

3.1 Общее энергопотребление

- Суммарная мощность: 7.37695 × 10⁻³ Вт (7.38 мВт)

Регистры потребляют 85.93% общей мощности. Высокая доля внутренней мощности (88.73%) по сравнению с коммутационной (11.25%) указывает на значительную активность внутри ячеек при относительно умеренной активности на соединениях.